基于安全MPPI的最优轨迹规划

Abstract:

Keyword:

1 介绍

机械臂最优轨迹规划[1]。零阶优化技术在机器人领域正变得日益流行，这得益于它们处理不可微函数和逃离局部最小值的能力，这些优势使它们在轨迹优化和策略优化中特别有用[2]。

基于采样的轨迹规划算法，MPPI的规划。

[3]提出了一种新颖的基于路径积分的约束采样模型预测控制（CSMPC）方法。首先，采用结合策略采样投影和拉格朗日乘数法的分层优化来处理高精度操作任务中的等式硬约束。其次，将避碰和平稳运动建模为不等式软约束，通过碰撞检测和时间序列预测来确保动态交互的安全性和平稳性。

[4]为了在存在移动障碍物的杂乱环境中控制机器人，并在机器人的关节空间中生成可行且反应性强的无碰撞运动，提出了一种利用基于采样的 MPC 来调制关节空间动力系统的方法。具体而言，一个代表无约束的、朝向目标的期望关节空间运动的标称动力系统，会通过障碍物切向速度分量进行局部偏转，这些分量能引导机器人绕过障碍物并避开局部最小值。此类切向速度分量是由基于采样的 MPC 异步生成的滚动时域无碰撞路径构建而成的。值得注意的是，MPC 无需持续运行，仅在检测到局部最小值时才被激活。

[5]结合了无模型方法和基于模型方法的优势，使用学到的面向任务的潜在动态模型在短 horizon 内进行局部轨迹优化，并使用学到的终端价值函数来估计长期回报，这两者都是通过时序差分学习联合学习的，实现了更优的样本效率和渐近性能。

基于安全基础，引入控制障碍函数[6]:控制障碍函数（CBFs）是非线性系统安全控制领域的核心工具，其核心思想是通过构造一个连续可微的函数，将系统的安全约束转化为对控制输入的不等式约束，从而在保证系统完成控制任务的同时，始终避免进入不安全区域。

[7]直接在损失函数中增加控制障碍函数。为软约束，需要平衡目标与安全的损失比重，在理论上无法保证安全成功率。

[8]使用安全滤波（safety filter）。

[9]实现基于安全的重要性采样。对于变化的约束，如动态障碍物，需要重新设计控制器；如果需要提升安全性，需要再多一层迭代，影响计算效率；无法确保100%安全性；在复杂约束下实时性不足。

[10] 用贝叶斯神经网络（BNN）为每个硬约束构建代理模型，输出约束满足的均值估计和认知不确定性度量，进而计算候选轨迹可行的联合概率。

[11]融入通过时序差分学习离线训练的终端价值函数，以近似长期的未来成本。这使得在大幅缩短滚动轨迹长度的同时，能够进行无限范围的推理，从而提高计算效率和运动性能。其次，我们提出了一种折扣调制策略，根据约束违反情况调整采样轨迹的回报。与传统的成本塑造相比，这为约束实施提供了一种更具可解释性和有效性的机制。

强化学习缺乏模型预测控制的几个关键优势：难以执行硬约束、需要大量训练，且在训练领域之外的泛化能力较差。

本文采用“离线RL训练+在线MPPI控制”的混合框架，创新点如下：

1.

2.

3

.

2 框架

3 MPPI原理

当损失函数或系统动力学具有非线性特性或无法解析求导时，无法使数值最优化方法。 MPPI(模型预测路径积分)是一种无导数的最优轨迹方法，根据信息论理论框架设计出的基于采样的MPC最优化方法。对于一个离散动态系统：

|  |  | (1) |
| --- | --- | --- |

式中，为状态量，为系统动力学，是以为均值的控制输入采样，可定义为，其中。

对于一个有限时间范围，对应输入序列为，平均输入序列为。定义的概率密度函数服从Bolzmann分布，如下：

|  |  | (2) |
| --- | --- | --- |

式中，。由系统初始状态和控制输入序列得到采样轨迹：

|  |  | (3) |
| --- | --- | --- |

由此得到采样轨迹输入序列损失函数为：

|  |  | (4) |
| --- | --- | --- |

式中，为终端损失，为t时刻的状态损失，后文中简化表示为。

使用Kullback-Leibler(KL)散度评估两个概率分布之间的差异程度，从而推导所有可能轨迹上的最优概率分布形式。该优化问题可通过最小化最优分布和概率分布之间的KL散度来求得最优控制输入：

|  |  | (5) |
| --- | --- | --- |

由于系统的自由能是最优控制问题代价函数的一个下界，可由式(5)得到最优控制概率密度为:

|  |  | (6) |
| --- | --- | --- |

式中， 为归一化常数，为逆温度系数，，为名义控制输入。

MPPI采用重要性采样技术，基于当前的控制分布构造采样样本，对最优控制问题的解进行无偏估计。对于给定控制量的初始估计值:

|  |  | (7) |
| --- | --- | --- |

式中， 为重要性采样权重如(8)所示，能够从分布中进行采样进而求解目标分布的期望：

|  |  | (8) |
| --- | --- | --- |

式中为损失平移后的归一化常数，为所有采样中最小的损失，用于确保最优采样轨迹的损失为0。由此可得最优控制为：

|  |  | (9) |
| --- | --- | --- |

式中，为第k个采样轨迹的采样权重。依据MPC的滚动优化原理，最优控制的第一个元素作为控制量发送给执行单元，剩下的T-1个控制量用于下一个预测周期。

4 基于终止概率的约束处理

对于一组约束：

|  | ， | (1) |
| --- | --- | --- |

将约束违规视为轨迹的概率性终止[13]。对于采样轨迹j的每一步，定义随机终止信号为公式(2)，表示因违反约束导致未来奖励被终止的概率：

|  |  | (2) |
| --- | --- | --- |

式中，超参数为约束i的最大终止概率超参数，为第 j 条轨迹第 h 步中约束 i 的实际违规量，是所有轨迹中第i个约束的最大违反值。公式(2)具有如下性质：

1) 约束违规不再依赖手工设计的惩罚函数，而是直接将违规程度转化为对未来奖励的折扣权重，违规越严重，越接近​，未来奖励被折扣的比例越高，引导机器人主动规避违规。

2) 只要有一项约束严重违规，就会触发较高的，避免多项轻微违规叠加导致安全风险或运动失效，确保约束的严格性。

3) 无违规时，，，未来奖励无折扣，鼓励正常探索；轻微违规时，，，未来奖励部分折扣，既警示违规又允许机器人学习恢复策略；严重违规时，，，直接终止未来所有奖励，严格禁止严重违规。

采用自适应学习方法，更新方式如下：

|  |  | (3) |
| --- | --- | --- |

式中，是当前训练批次中所有轨迹j和时刻h，第i个约束的最大违反值，是衰减率超级参数，表示保留历史信息的百分率。通过指数移动平均（EMA）机制，不会因单一批次的极端违规值突变，而是缓慢适配整体违规趋势，避免终止概率波动过大导致控制震荡。无需手动设定固定违规阈值，通过数据自动学习合理的违规参考范围，适配不同任务的约束要求。

在有限时域优化框架下，随着时间步向预测时域末端推进，对应时刻的损耗项对整体目标函数的贡献权重呈递减趋势，将式(4)改写为折扣奖励的形式：

|  | ， | (4) |
| --- | --- | --- |

式中，折扣因子。结合式(2)与式(4)，融合长时域价值估计与约束折扣机制，得到对于采样轨迹j修正后的奖励为：

|  |  | (5) |
| --- | --- | --- |

公式 (5) 以最大化轨迹收益为目标，在MPPI 轨迹采样过程中需要将其转换为成本最小化，无需改变轨迹采样、控制更新的核心流程。

5 基于时序差分法的终端约束学习

为了进一步改进控制器，我们使用数据驱动的终端价值函数融入MPPI成本(5)替代固定终端成本，通过轨迹数据离线学习，使其逼近最优价值函数同时满足Lyapunov性质。

首先，使用标准MPPI算法生成终端状态的集合，代表给定预测区间对应的可达范围；之后使用MPC获得以为起点的最优轨迹，轨迹上数据集 包含从初始状态出发的最优轨迹所对应的当前状态、动作对、奖励值与下一步状态。之后使用Temporal-Difference Learning方法，通过上述数据集学习终端价值函数。标准的TD更新规则为：

|  |  | (6) |
| --- | --- | --- |

式中，为学习率。	对于包含有终止概率的无限时间价值函数，如式所示：

|  |  | (7) |
| --- | --- | --- |

由式(7)可知可将价值函数由无限求和转化为递归形式，将该价值函数作为终端奖励嵌入 (5)，规划能兼顾约束满足与长时域推理，无需依赖长时域滚动预测。

|  |  | (8) |
| --- | --- | --- |

为证明闭环系统稳定性，选取终端价值函数作为Lyapunov函数，需要保证Lyapunov差分对所有小于0。

由式(8)可知：

|  |  | (9a) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (9b) |

由此可得：

|  |  | (10) |
| --- | --- | --- |

- 若且满足约束()，回报最大化要求，带入(10)得到：

|  | , | (11) |
| --- | --- | --- |

因正定且，MPPI优化选择足够大，使得；

(2) 若且违反约束()，快速衰减，MPPI会优先选择的可行控制，此时回归约束满足情况，仍有；

(3) 若，，，，满足平衡点条件。

6 基于接触动力学的环境模型

含约束与接触的多关节系统连续时间运动方程为：

|  |  | (1) |
| --- | --- | --- |

式中，和分别为关节位置、速度，为广义坐标下的惯性矩阵，为包含科里奥利力、离心力、重力等偏置力的非接触力的冲量，为外部视角的控制力矩，等式约束的雅可比矩阵，为约束冲量，为接触雅可比矩阵，为接触冲量。求解上述运动方程的步骤如下：

- 计算多有刚体的笛卡尔位置和姿态，检测潜在碰撞，并构建雅可比矩阵和；

- 使用复合刚体算法计算惯性矩阵，使用递归牛顿-欧拉算法计算偏置力；

- 将约束冲量表示为接触冲量的函数，并在与等式约束流形相切的子空间中投影动力学；

- 进一步投影接触坐标中的动力学，并求解接触冲量和由此产生的接触速度；

- 进行数值积分获得下一个状态。

在步骤3的求解过程中，冲量的核心作用是减小刚体接触点的相对速度以避免穿透，以此为目标使用凸优化算法求解 (11)，得到接触冲量：

|  |  | (2) |
| --- | --- | --- |

式中，待优化变量满足锥形约束，为接触空间逆惯性矩阵，为正则化对角矩阵，为无接触冲量时的接触速度，为凸惩罚成本函数。对应接触空间的惯性加权冲量成本，引导产生与反向的接触速度，替代非凸的无穿透互补条件，当接触点有穿透趋势时，成本函数会显著增大。

通过上述运动方程求解，计算出的接触速度由接触面法向与切向两个分量构成。当发生接触时，速度法向分量为0，运动状态沿着切向分量变化，从而产生了满足碰撞约束的轨迹，如图所示。

图 平滑接触动力学模型示意图

7 Embedded Barrier States

对于上述MPPI算法，控制输入约束将作为系统动力学的一部分，状态约束无法被直接处理需要将其包含在损失函数中。为了不做任何松弛处理的前提下同时满足安全约束和性能目标，discrete barrier states(DBaS)方法将障碍状态嵌入到控制系统模型中，使用障碍函数来确保系统安全性。

系统(1)状态集合定义为，在集合内部可以定以一个安全集，基于安全前提的最优轨迹需要确保在有限时间内到达目标并保证状态轨迹始终处于安全集内。对于安全状态约束，由连续可微函数定义安全集的superlevel集:

|  |  | (1) |
| --- | --- | --- |

为确保安全性，安全集需要被赋予受控前向不变性，如定义1，即系统的状态永远不会离开集合。

定义1：如果对于所有，都存在一个反馈控制律，使得对于所有都有，则集合被称为动态系统的受控前向不变集。

定义障碍函数，当时，。将安全条件的障碍定义为，则DBaS系统定义如下：

|  |  | (2) |
| --- | --- | --- |

式中，为DBaS的极点参数，用于保证障碍状态的梯度非零，确保安全反馈有效。为反馈项，当系统处于安全区域时，，修正项近似为零，障碍状态主要由预测项决定；当系统接近危险区域时，快速增大，修正项发挥作用，推动障碍状态动力学产生明显反馈。

由动力学方程和(2)构建安全增广系统：

|  |  | (3) |
| --- | --- | --- |

式中，。

使用DDP算法获得最优反馈控制律，保证系统快速收敛。

8 基于CDF的动力学模型

参考文献

- Liu J, Yap H J, Khairuddin A S M. Review on motion planning of robotic manipulator in dynamic environments[J]. Journal of Sensors, 2024, 2024(1): 5969512.

- Jordana A, Zhang J, Amigo J, et al. An Introduction to Zero-Order Optimization Techniques for Robotics[J]. arXiv preprint arXiv:2506.22087, 2025.

- Wang X, Li H, Wang D, et al. Constrained sampling-based MPC using path integral for collision-free robot manipulation[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2025.

- Koptev M, Figueroa N, Billard A. Reactive collision-free motion generation in joint space via dynamical systems and sampling-based MPC[J]. The International Journal of Robotics Research, 2024, 43(13): 2049-2069.

- Hansen N, Wang X, Su H. Temporal difference learning for model predictive control[J]. arXiv preprint arXiv:2203.04955, 2022.

- Ames A D, Coogan S, Egerstedt M, et al. Control barrier functions: Theory and applications[C]//2019 18th European control conference (ECC). Ieee, 2019: 3420-3431.

- Yin, Ji, et al. "Shield Model Predictive Path Integral: A Computationally Efficient Robust MPC Approach Using Control Barrier Functions." arXiv preprint arXiv:2302.11719 (2023).

- Rabiee P, Hoagg J B. Guaranteed-safe mppi through composite control barrier functions for efficient sampling in multi-constrained robotic systems[J]. arXiv preprint arXiv:2410.02154, 2024.

- Gandhi M, Almubarak H, Theodorou E. Safe importance sampling in model predictive path integral control[J]. arXiv preprint arXiv:2303.03441, 2023.

- Ezeji O, Ziegltrum M, Turrisi G, et al. BC-MPPI: A Probabilistic Constraint Layer for Safe Model-Predictive Path-Integral Control[C]//Workshop on Agents and Robots for reliable Engineered Autonomy. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025: 131-143.

- Crestaz P N, De Matteis L, Chane-Sane E, et al. TD-CD-MPPI: Temporal-Difference Constraint-Discounted Model Predictive Path Integral Control[J]. 2025.

- Almubarak H, Sadegh N, Theodorou E A. Safety embedded control of nonlinear systems via barrier states[J]. IEEE Control Systems Letters, 2021, 6: 1328-1333.

- Chane-Sane E, Leziart P A, Flayols T, et al. Cat: Constraints as terminations for legged locomotion reinforcement learning[C]//2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2024: 13303-13310.

<TD-CD-MPPI>

在非结构化环境中，腿部运动面临着巨大挑战，需要对复杂动力学、接触交互和传感器不确定性进行实时推理。全身模型预测控制（WB-MPC）首次展示了在滚动时域框架中规划协调全身运动的潜力[1]、[2]。此后，强化学习（RL）[3]、[4]进一步拓展了这一潜力，使其策略能够联合处理接触决策和传感器反馈[5]、[6]、[7]。强化学习已成为运动控制的主流方法，在各种地形和步态下都表现出优异的性能。然而，强化学习缺乏模型预测控制的几个关键优势：难以执行硬约束、需要大量训练，且在训练领域之外的泛化能力较差。这些局限性促使人们对混合方法产生了兴趣，这类方法将模型预测控制的结构与基于学习的方法的适应性相结合[8]、[9]、[10]、[11]、[12]、[13]、[14]。

路径积分控制方法已成为非线性随机最优控制中一种稳健且高效的强化学习替代方案，尤其在富含接触的任务中[15]、[16]，它能够实现高效探索、在线适应和局部轨迹改进。这些方法依赖于最优解的蒙特卡洛近似，具有基于采样方法的优势，例如易于并行化以及可直接应用于非光滑问题。然而，大多数路径积分方法存在两个结构性限制，这阻碍了它们在现代控制环境中的可扩展性和适应性。

首先，模型预测控制（MPC）通常需要在较长的时间范围内进行规划，以逼近无限时域的行为，这一特性对于许多任务至关重要，例如运动、避障或目标导向推理[17]、[18]。

然而，在基于采样的方法中，要同时保持适当的覆盖范围和高效的局部搜索，就需要增加采样，这会导致计算成本上升，并且对模型误差的敏感性增加[19]。已有多种方法被提出，通过添加协方差自适应策略来提高模型预测路径积分（MPPI）方法的采样效率[20]、[19]、[21]，但这些方法在扩展到更长的时间范围时仍存在困难。

其次，基于采样的方法中的约束处理通常涉及手工设计的惩罚函数或奖励塑形，这带来了脆弱的设计瓶颈并降低了可解释性[22]。几乎所有的机器人任务都需要诸如关节限制、安全边界或避撞等约束[23]。使用软约束无法保证约束得到满足，且可扩展性较差。一些早期研究专注于在基于采样的方法中通过投影技术[24]、[25]或学习一种促进可行轨迹采样的分布[26]、[27]来强制满足约束。然而，第一种方法需要对所有轨迹的所有约束进行投影，这增加了计算负担，并且容易导致轨迹在约束边界附近聚集，进而向这些边界收敛。第二种方法虽然有效，但通常实施起来很复杂，计算成本高，而且扩展性很差[28]

<CAT>

奖励塑造仍然是一项细致的工作，因为它需要在完成预期任务、遵守物理限制、实现无缝的仿真到现实迁移以及确保运动自然高效之间取得微妙的平衡。其中许多术语可以更有效、更直观地表述为约束条件。例如，关节扭矩和速度限制具有明确的物理意义，不应通过超参数搜索来考虑。虽然纳入此类约束符合基于模型的控制中的常见做法[17]、[18]、[19]，但在机器人学习中的广泛应用却受到限制。尽管最近一些带约束的强化学习方法已应用于运动领域[20]、[21]，但它们往往以增加算法复杂度为代价来简化奖励设计，因为必须实现额外的评论家网络和策略损失函数中的项。